| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA |  |  | ___ |
| 2. | NORMAS CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 3. | MODELO DE CALCULO |  |  | ___ |
| 4. | DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS |  |  | ___ |
| 5. | DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS |  |  | ___ |
| 5.1. |  | Pilares |  | ___ |
| 5.2. |  | Muros |  | ___ |
| 6. | DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA |  |  | ___ |
| 7. | MATERIALES UTILIZADOS |  |  | ___ |
| 7.1. |  | Hormigones |  | ___ |
| 7.2. |  | Aceros por elemento y posición |  | ___ |
| 7.2.1. |  |  | Aceros en barras | ___ |
| 7.2.2. |  |  | Aceros en perfiles | ___ |
| 7.3. |  | Muros de fábrica |  | ___ |
| 8. | ACCIONES CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 8.1. |  | Gravitatorias |  | ___ |
| 8.2. |  | Viento |  | ___ |
| 8.3. |  | Sismo |  | ___ |
| 8.4. |  | Hipótesis de carga |  | ___ |
| 8.5. |  | Leyes de presiones sobre muros |  | ___ |
| 8.6. |  | Listado de cargas |  | ___ |
| 9. | ESTADOS LÍMITE |  |  | ___ |
| 10. | SITUACIONES DE PROYECTO |  |  | ___ |
| 10.1. |  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) |  | ___ |
| 10.2. |  | Combinaciones |  | ___ |
| 11. | LISTADO DE PAÑOS |  |  | ___ |
| 12. | LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN |  |  | ___ |
| 12.1. |  | Losas de cimentación |  | ___ |

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: EDIFICIO DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y GARAJES EN CALLE JUAN TALAVERA HEREDIA EN SEVILLA

2. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4

Aceros laminados y armados: Código Estructural

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

3. MODELO DE CALCULO

Versión: 2024

Número de licencia: 111125

4. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CASTILLETE | 6 | CASTILLETE | 1.00 | 13.30 |
| 5 | PÉRGOLA | 5 | PÉRGOLA | 3.00 | 12.30 |
| 4 | CUBIERTA | 4 | CUBIERTA | 3.10 | 9.30 |
| 3 | SEGUNDA | 3 | SEGUNDA | 3.10 | 6.20 |
| 2 | PRIMERA | 2 | PRIMERA | 3.10 | 3.10 |
| 1 | BAJA | 1 | BAJA | 3.10 | 0.00 |
| 0 | SÓTANO |  |  |  | -3.10 |

5. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | (-25.46, 9.00) | 4-5 | Arranca sobre el pilar P8a | 0.0 | Centro |
| M2 | (-23.67, 5.85) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| M3 | (-22.53, 5.85) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| M4 | (-21.38, 5.85) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| M5 | (-20.24, 5.85) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| M6 | (-19.09, 5.85) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P1 | (-34.47, 13.52) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P2 | (-28.19, 13.53) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P3 | (-25.49, 13.54) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P4 | (-19.22, 13.56) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P5 | (-14.76, 13.67) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.5 | Esq. sup. der. |
| P6 | (-34.45, 9.17) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P7 | (-28.19, 9.17) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P7a | (-28.19, 9.17) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P7 | 0.0 | Centro |
| P8 | (-25.46, 9.17) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P8a | (-25.46, 9.17) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P8 | 0.0 | Centro |
| P9 | (-19.22, 9.00) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P9a | (-19.22, 9.00) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P9 | 0.0 | Centro |
| P10 | (-14.57, 6.17) | 1-4 | Sin vinculación exterior | -1.6 | Centro |
| P11 | ( -9.43, 6.04) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.5 | Centro |
| P12 | ( -4.60, 6.09) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.5 | Centro |
| P13 | ( 0.25, 6.18) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.1 | Centro |
| P14 | ( 5.00, 6.28) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.1 | Centro |
| P15 | (-34.41, 2.92) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P16 | (-28.19, 2.92) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.2 | Centro |
| P16a | (-28.19, 2.92) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P16 | 0.2 | Centro |
| P17 | (-25.46, 2.92) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P17a | (-25.46, 2.92) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P17 | 0.0 | Centro |
| P18 | (-19.22, 2.92) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P19 | (-14.54, 0.56) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P20 | ( -9.58, 0.00) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P20a | ( -9.58, 0.00) | 1-4 | Arranca sobre el pilar P20 | 0.0 | Centro |
| P21 | ( -4.73, 0.00) | 0-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P22 | ( 0.00, 0.00) | 0-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P23 | ( 5.13, 0.00) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P24 | (-34.23, -1.60) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.0 | Centro |
| P25 | (-28.19, -1.50) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.0 | Centro |
| P26 | (-25.64, -1.45) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.0 | Centro |
| P27 | ( -9.42, -3.79) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 0.5 | Centro |
| P28 | ( -4.73, -3.66) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.7 | Centro |
| P29 | ( -0.00, -3.53) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.7 | Centro |
| P30 | ( 4.96, -3.40) | 1-4 | Sin vinculación exterior | 1.7 | Centro |
| P31 | ( -0.61, 2.55) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |

5.2. Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

| Referencia | Tipo muro | GI- GF | Vértices Inicial Final | Planta | Dimensiones Izquierda+Derecha=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-34.50, 13.54) (-21.49, 13.58) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M7 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-14.77, 9.15) (-14.89, 13.59) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M8 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-14.70, 6.17) (-14.73, 7.22) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M12 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.25, 6.18) ( 5.17, 6.28) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M13 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 5.14, -3.40) ( 5.16, 2.52) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M18 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-14.50, -3.83) (-14.61, -1.26) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M20 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-34.40, -1.60) (-34.50, 13.54) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M22 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( -4.60, 6.09) ( -0.91, 6.16) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M24 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-14.70, 6.17) ( -9.68, 6.04) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M25 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( -9.68, 6.04) ( -4.60, 6.09) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M26 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-14.50, -3.83) ( -9.42, -3.79) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M27 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( -9.42, -3.79) ( 5.14, -3.40) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M28 | Muro de hormigón armado | 0-6 | (-16.49, 7.27) (-16.49, 9.07) | 6 5 4 3 2 1 | 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 0.1+0.1=0.2 |
| M23 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-34.40, -1.60) (-14.61, -1.26) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M29 | Muro de fábrica | 4-5 | (-20.61, 7.27) (-20.61, 9.07) | 5 | 0.075+0.075=0.15 |
| M9 | Muro de hormigón armado | 0-6 | (-14.73, 7.22) (-14.77, 9.15) | 6 5 4 3 2 1 | 0.125+0.125=0.25 0.125+0.125=0.25 0.125+0.125=0.25 0.125+0.125=0.25 0.125+0.125=0.25 0.125+0.125=0.25 |
| M30 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( -0.91, 6.16) ( 0.25, 6.18) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M14 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 5.16, 2.52) ( 5.17, 6.28) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M4 | Muro de hormigón armado | 0-1 | (-21.49, 13.58) (-14.89, 13.59) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M1 | Muro de hormigón armado | 4-5 | (-28.24, 2.92) (-28.24, 9.17) | 5 | 0.1+0.1=0.2 |
| M2 | Muro de hormigón armado | 4-5 | (-33.46, 2.92) (-28.19, 2.92) | 5 | 0.1+0.1=0.2 |
| M5 | Muro de hormigón armado | 4-5 | (-33.46, 2.92) (-33.50, 9.17) | 5 | 0.1+0.1=0.2 |
| M6 | Muro de hormigón armado | 4-5 | (-33.50, 9.17) (-28.19, 9.17) | 5 | 0.1+0.1=0.2 |

6. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

| P1, P3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P2, P4, P20a, P23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 180([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 25x35 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 25x35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 25x35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P6, P15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 180([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 200([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 220([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P7, P16, P17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | Diámetro 35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P7a, P16a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 200([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 220([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 240([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | Diámetro 40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P8a, P17a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 20x80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 20x80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 20x80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 30x50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P9a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 160([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 180([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 200([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| M2, M3, M4, M5, M6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 2xUPN 100([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 2xUPN 100([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 2xUPN 100([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P10, P11, P12, P13, P14, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 50x25 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 50x25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 50x25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P18, P19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | Diámetro 30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P21, P22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 4 | 30x30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 1 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 80x25 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| M1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 5 | 2xUPN 100([]) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

7. MATERIALES UTILIZADOS

7.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (kp/cm²) | gc | Árido |  | Ec (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Todos | HA-25 | 255 | 1.50 | Cuarcita | 15 | 320856 |

7.2. Aceros por elemento y posición

7.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (kp/cm²) | gs |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 5097 | 1.15 |

7.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 2396 | 2140673 |
| Acero laminado | S275 (UNE-EN 10025-2) | 2803 | 2140673 |
| Acero de pernos | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 5097 | 2100000 |

7.3. Muros de fábrica

Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm²

Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm²

Peso específico: 1.50 t/m³

Tensión de cálculo en compresión: 20.0 kp/cm²

Tensión de cálculo en tracción: 2.0 kp/cm²

8. ACCIONES CONSIDERADAS

8.1. Gravitatorias

| Planta | S.C.U (t/m²) | Cargas muertas (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| CASTILLETE | 0.15 | 0.25 |
| PÉRGOLA | 0.15 | 0.25 |
| CUBIERTA | 0.15 | 0.25 |
| SEGUNDA | 0.20 | 0.22 |
| PRIMERA | 0.20 | 0.22 |
| BAJA | 0.20 | 0.22 |
| SÓTANO | 0.40 | 0.22 |

8.2. Viento

CTE DB SE-AE

Código Técnico de la Edificación.

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

|  | Viento X |  |  | Viento Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qb (t/m²) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) |
| 0.043 | 0.33 | 0.70 | -0.33 | 0.75 | 0.80 | -0.40 |

| Presión estática |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta | Ce (Coef. exposición) | Viento X (t/m²) | Viento Y (t/m²) |
| CASTILLETE | 1.98 | 0.088 | 0.102 |
| PÉRGOLA | 1.93 | 0.085 | 0.099 |
| CUBIERTA | 1.73 | 0.077 | 0.089 |
| SEGUNDA | 1.47 | 0.065 | 0.076 |
| PRIMERA | 1.34 | 0.059 | 0.069 |
| BAJA | 1.34 | 0.059 | 0.069 |

| Anchos de banda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plantas | Ancho de banda Y (m) | Ancho de banda X (m) |
| En todas las plantas | 17.63 | 39.89 |

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00            -X:1.00

+Y: 1.00            -Y:1.00

| Cargas de viento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Viento X (t) | Viento Y (t) |
| CASTILLETE | 0.772 | 2.032 |
| PÉRGOLA | 3.004 | 7.904 |
| CUBIERTA | 4.126 | 10.856 |
| SEGUNDA | 3.554 | 9.353 |
| PRIMERA | 3.231 | 8.502 |
| BAJA | 0.000 | 0.000 |

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.

8.3. Sismo

Sin acción de sismo

8.4. Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ Viento -X exc.- Viento +Y exc.+ Viento +Y exc.- Viento -Y exc.+ Viento -Y exc.- |
| --- | --- |

8.5. Leyes de presiones sobre muros

| Empujes del terreno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Hipótesis | Descripción | Muro |
| Empuje de Defecto | Cargas muertas | Con relleno: Cota 0.00 m | M3, M7, M8, M12, M13, M18, M20, M22, M24, M25, M26, M27, M23, M30, M14, M4 |
|  |  | Ángulo de talud 0.00 Grados |  |
|  |  | Densidad aparente 1.80 t/m³ |  |
|  |  | Densidad sumergida 1.10 t/m³ |  |
|  |  | Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados |  |
|  |  | Evacuación por drenaje 100.00 % |  |

8.6. Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

| Grupo | Hipótesis | Tipo | Valor | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÓTANO | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-16.13,11.49) (-14.98,11.49) (-14.96,10.67) (-16.13,10.67) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 1.40 | (-17.33,13.42) (-15.03,13.42) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 1.40 | (-16.13,11.49) (-14.98,11.49) |
| BAJA | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.43,6.01) (-4.60,6.07) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.60,6.06) (0.25,6.16) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (0.25,6.16) (5.00,6.25) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,6.28) (5.08,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,0.00) (5.08,-3.40) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-0.00,-3.51) (4.96,-3.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.73,-3.64) (-0.00,-3.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.42,-3.76) (-4.73,-3.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,0.00) (-9.53,-3.79) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,6.04) (-9.53,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.47,13.47) (-28.19,13.48) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.40,9.17) (-34.42,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.36,2.92) (-34.40,9.17) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.33,-1.60) (-34.36,2.92) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.23,-1.57) (-28.19,-1.47) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,-1.47) (-25.64,-1.43) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,-1.45) (-25.51,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,13.48) (-25.49,13.49) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.49,13.49) (-19.22,13.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-19.22,13.51) (-14.89,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-14.80,9.15) (-14.91,13.41) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-34.53,6.02) (-25.51,6.02) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-25.46,7.37) (-25.46,13.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,7.37) (-16.50,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,9.10) (-14.77,9.10) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,7.22) (-14.73,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-16.13,10.52) (-14.81,10.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-17.48,13.51) (-17.48,10.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-19.12,7.37) (-19.12,13.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-21.44,13.50) (-21.44,9.10) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-21.44,9.10) (-19.12,9.10) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.64,-1.45) (-14.61,-1.26) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-14.50,-3.83) (-14.61,-1.26) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-14.50,-3.83) (-9.42,-3.79) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-19.04,9.12) (-17.48,9.12) (-17.48,8.22) (-19.04,8.22) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-19.04,5.80) (-19.87,5.80) (-19.87,4.60) (-19.04,4.60) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 1.40 | (-17.48,10.52) (-16.23,10.52) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-16.13,10.52) (-14.81,10.52) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-17.48,13.51) (-17.48,10.52) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.40 | (-19.87,5.80) (-19.87,4.60) |
| PRIMERA | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.43,6.01) (-4.60,6.07) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.60,6.06) (0.25,6.16) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (0.25,6.16) (5.00,6.25) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,6.28) (5.08,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,0.00) (5.08,-3.40) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-0.00,-3.51) (4.96,-3.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.73,-3.64) (-0.00,-3.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.42,-3.76) (-4.73,-3.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,0.00) (-9.53,-3.79) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,6.04) (-9.53,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.47,13.47) (-28.19,13.48) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.40,9.17) (-34.42,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.36,2.92) (-34.40,9.17) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.33,-1.60) (-34.36,2.92) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.23,-1.57) (-28.19,-1.47) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,-1.47) (-25.64,-1.43) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,-1.45) (-25.51,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,13.48) (-25.49,13.49) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.49,13.49) (-19.22,13.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-19.22,13.51) (-14.89,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-14.80,9.15) (-14.91,13.41) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-19.09,5.95) (-20.24,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-23.87,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-34.53,6.02) (-25.51,6.02) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-25.46,7.37) (-25.46,13.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,7.37) (-19.94,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,9.10) (-14.77,9.10) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,7.32) (-14.73,7.32) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-19.34,7.37) (-16.49,7.37) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-23.87,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-19.09,5.95) (-20.24,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.40 | (-23.87,5.85) (-23.87,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.40 | (-18.89,4.65) (-18.89,5.85) |
| SEGUNDA | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.43,6.01) (-4.60,6.07) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.60,6.06) (0.25,6.16) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (0.25,6.16) (5.00,6.25) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,6.28) (5.08,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (5.08,0.00) (5.08,-3.40) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-0.00,-3.51) (4.96,-3.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-4.73,-3.64) (-0.00,-3.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.42,-3.76) (-4.73,-3.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,0.00) (-9.53,-3.79) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-9.53,6.04) (-9.53,0.00) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.47,13.47) (-28.19,13.48) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.40,9.17) (-34.42,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.36,2.92) (-34.40,9.17) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.33,-1.60) (-34.36,2.92) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-34.23,-1.57) (-28.19,-1.47) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,-1.47) (-25.64,-1.43) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,-1.45) (-25.51,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-28.19,13.48) (-25.49,13.49) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.49,13.49) (-19.22,13.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-19.22,13.51) (-14.89,13.52) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-14.80,9.15) (-14.91,13.41) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-19.09,5.95) (-20.24,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-23.87,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-25.46,7.37) (-25.46,13.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-25.51,7.37) (-16.50,7.37) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,9.10) (-14.77,9.10) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-34.53,6.02) (-25.51,6.02) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,7.32) (-14.73,7.32) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-23.87,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-19.09,5.95) (-20.24,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.40 | (-23.87,5.85) (-23.87,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.50 | (-18.89,4.65) (-18.89,5.85) |
| CUBIERTA | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.43,6.01) (-4.60,6.07) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-4.60,6.06) (0.25,6.16) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-18.89,5.85) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-19.09,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.20 | (-23.67,5.95) (-24.14,5.95) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-24.14,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.80,9.15) (-14.89,12.67) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-33.48,-1.56) (-28.19,-1.47) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-28.19,-1.47) (-26.29,-1.44) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-0.00,-3.51) (4.22,-3.40) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-4.73,-3.64) (-0.00,-3.51) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-8.75,-3.74) (-4.73,-3.64) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (0.25,6.16) (4.25,6.24) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-25.51,4.60) (-26.29,4.60) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-26.29,4.60) (-26.29,-1.42) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-14.89,12.67) (-33.57,12.62) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-20.54,9.22) (-17.79,9.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-17.79,9.22) (-17.79,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.80 | (-17.79,7.22) (-20.54,7.22) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-9.53,4.60) (-8.75,4.60) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-8.75,4.60) (-8.75,-3.74) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (4.25,6.24) (4.22,-3.40) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-33.57,12.62) (-33.55,9.32) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-33.48,-1.56) (-33.51,2.72) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.60 | (-16.49,7.27) (-14.73,7.27) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-27.59,4.60) (-27.59,2.82) |
|  | Cargas muertas | Lineal | 0.40 | (-27.59,7.22) (-27.59,9.27) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.80 | (-9.33,4.50) (-8.87,4.50) (-8.87,-3.81) (-9.33,-3.81) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.80 | (4.37,6.39) (4.83,6.40) (4.80,-3.53) (4.34,-3.54) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.80 | (-26.17,4.50) (-25.71,4.50) (-25.71,3.22) (-26.17,3.22) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.80 | (-26.17,2.82) (-25.71,2.82) (-25.71,-1.58) (-26.17,-1.59) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-26.19,10.64) (-25.39,10.64) (-25.39,9.32) (-26.19,9.32) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-26.19,8.72) (-25.39,8.72) (-25.39,7.32) (-26.19,7.32) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-33.55,9.72) (-28.69,9.72) (-28.69,9.32) (-33.55,9.32) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.80 | (-14.74,12.79) (-14.75,13.25) (-34.15,13.20) (-34.06,-1.72) (-33.60,-1.71) (-33.69,12.74) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-33.51,2.72) (-28.69,2.72) (-28.69,2.37) (-33.51,2.37) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-27.49,8.42) (-26.29,8.42) (-26.29,7.22) (-27.49,7.22) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-27.49,4.60) (-26.29,4.60) (-26.29,3.40) (-27.49,3.40) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.30 | (-26.29,12.64) (-25.74,12.64) (-25.74,10.74) (-26.29,10.74) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 1.20 | (-33.34,9.02) (-28.39,9.02) (-28.39,3.07) (-33.31,3.07) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-33.51,2.82) (-27.49,2.82) (-27.49,3.40) (-26.29,3.40) (-26.29,-1.44) (-33.48,-1.56) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-33.57,12.62) (-26.29,12.64) (-26.29,8.42) (-27.49,8.42) (-27.49,9.27) (-33.55,9.27) |
|  | Cargas muertas | Superficial | 0.40 | (-28.14,9.27) (-27.69,9.27) (-27.69,2.82) (-28.14,2.82) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-23.67,5.95) (-24.14,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-22.53,5.95) (-23.67,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-21.38,5.95) (-22.53,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-21.38,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-20.24,5.95) (-19.09,5.95) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-18.89,5.85) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-18.89,4.65) (-9.53,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.43,6.00) (-14.57,6.15) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.43,6.01) (-4.60,6.07) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-4.60,6.06) (0.25,6.16) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.72,6.18) (-14.75,7.22) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-24.14,4.65) (-25.51,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.80,9.15) (-14.89,12.67) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-33.48,-1.56) (-28.19,-1.47) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-28.19,-1.47) (-26.29,-1.44) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-8.75,-3.74) (-4.73,-3.64) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-4.73,-3.64) (-0.00,-3.51) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-0.00,-3.51) (4.22,-3.40) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (0.25,6.16) (4.25,6.24) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 2.50 | (-24.14,5.95) (-24.14,4.65) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-25.51,4.60) (-26.29,4.60) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-26.29,4.60) (-26.29,-1.42) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-14.89,12.67) (-33.57,12.62) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-9.53,4.60) (-8.75,4.60) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-8.75,4.60) (-8.75,-3.74) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (4.22,-3.40) (4.25,6.24) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-33.57,12.62) (-33.55,9.32) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 0.20 | (-33.48,-1.56) (-33.51,2.72) |

9. ESTADOS LÍMITE

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

10. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

10.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Código Estructural

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

Tensiones sobre el terreno

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

10.2. Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas muertas |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| V(+X exc.+) | Viento +X exc.+ |
| V(+X exc.-) | Viento +X exc.- |
| V(-X exc.+) | Viento -X exc.+ |
| V(-X exc.-) | Viento -X exc.- |
| V(+Y exc.+) | Viento +Y exc.+ |
| V(+Y exc.-) | Viento +Y exc.- |
| V(-Y exc.+) | Viento -Y exc.+ |
| V(-Y exc.-) | Viento -Y exc.- |

E.L.U. de rotura. Hormigón

- E.L.U. de rotura. Acero laminado

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.800 | 0.800 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.800 | 0.800 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.800 | 0.800 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.800 | 0.800 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.800 | 0.800 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 23 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 24 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 25 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 26 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 27 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 28 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 29 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 30 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 31 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 32 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 33 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 34 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 35 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 36 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 37 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 38 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 39 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 40 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 41 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 42 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 43 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 44 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 45 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 46 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 47 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 48 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 49 | 0.800 | 0.800 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 50 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 51 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |
| 52 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 24 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 26 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 30 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 32 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 36 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 38 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 42 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 44 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 47 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 48 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 50 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |
| 52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

11. LISTADO DE PAÑOS

Reticulares considerados

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| 25+5 | 25+5 Casetón perdido Nº de piezas: 3 Peso propio: 0.472 t/m² Canto: 30 cm Capa de compresión: 5 cm Intereje: 74 cm Anchura del nervio: 14 cm |

12. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

12.1. Losas de cimentación

| Grupo | Losas de cimentación | Canto (cm) | Módulo balasto (t/m³) | Tensión admisible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Situaciones persistentes (kp/cm²) | Situaciones accidentales (kp/cm²) |
| SÓTANO | L3 | 50 | 1000.00 | 1.20 | 1.50 |
|  | L2 | 50 | 1000.00 | 1.20 | 1.50 |
|  | L1 | 60 | 1000.00 | 1.20 | 1.50 |