Notas:

Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.

Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m².

La medición de las vigas de cimentación flotantes (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado 'Vigas'.

La medición de la armadura base de losas, reticulares y ábacos es aproximada.

SÓTANO

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Losas de cimentación | - | 470.23 | 279.920 | 3772 |
| Armadura base | - | - | - | 12204 |
| Vigas | 74.92 | 32.40 | 20.700 | 1009 |
| Total | - | 502.63 | 300.620 | 16985 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.597 | 33.71 |
| Superficie total: 503.81 m² |  |  |  |  |

BAJA

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). | Pernos. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forjados reticulares | - | 421.22 | 79.970 | 2267 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 1132 | - | - |
| Armadura base de ábacos | - | - | - | 860 | - | - |
| Losas macizas | - | 0.16 | 0.050 | - | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 3 | - | - |
| Vigas | 62.48 | 49.34 | 10.590 | 830 | - | - |
| Muros de hormigón armado | - | 738.74 | 92.063 | 7174 | - | - |
| Placas de anclaje | - | - | - | - | 186 | 23 |
| Pilares | 38.24 | - | 3.270 | 1021 | - | - |
| Total | - | 1209.46 | 185.943 | 13287 | 186 | 23 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.391 | 27.97 | 0.39 | 0.05 |
| Superficie total: 475.01 m² |  |  |  |  |  |  |
| Nº de bloques de reticular = 1576 Uds. |  |  |  |  |  |  |

PRIMERA

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forjados reticulares | - | 307.88 | 52.830 | 1729 | - |
| Armadura base | - | - | - | 1159 | - |
| Armadura base de ábacos | - | - | - | 423 | - |
| Losas macizas | - | 26.70 | 5.340 | 50 | - |
| Armadura base | - | - | - | 496 | - |
| Vigas | 40.08 | 49.28 | 14.410 | 1330 | - |
| Muros de hormigón armado | - | 22.71 | 2.560 | 412 | - |
| Pilares | 69.46 | - | 5.650 | 975 | 1987 |
| Total | - | 406.57 | 80.790 | 6574 | 1987 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.209 | 17.02 | 5.14 |
| Superficie total: 386.32 m² |  |  |  |  |  |
| Nº de bloques de reticular = 1292 Uds. |  |  |  |  |  |

SEGUNDA

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forjados reticulares | - | 307.48 | 53.100 | 1723 | - |
| Armadura base | - | - | - | 1158 | - |
| Armadura base de ábacos | - | - | - | 435 | - |
| Losas macizas | - | 26.70 | 5.340 | 56 | - |
| Armadura base | - | - | - | 496 | - |
| Vigas | 39.66 | 49.68 | 14.580 | 1328 | - |
| Muros de hormigón armado | - | 23.48 | 2.656 | 262 | - |
| Pilares | 71.79 | - | 5.850 | 766 | 1843 |
| Total | - | 407.34 | 81.526 | 6224 | 1843 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.211 | 16.11 | 4.77 |
| Superficie total: 386.28 m² |  |  |  |  |  |
| Nº de bloques de reticular = 1284 Uds. |  |  |  |  |  |

CUBIERTA

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). | Pernos. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forjados reticulares | - | 297.86 | 53.700 | 1973 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 1121 | - | - |
| Armadura base de ábacos | - | - | - | 505 | - | - |
| Losas macizas | - | 30.93 | 9.280 | 49 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 827 | - | - |
| Vigas | 40.97 | 54.74 | 16.690 | 1504 | - | - |
| Muros de hormigón armado | - | 23.10 | 2.608 | 250 | - | - |
| Placas de anclaje | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Pilares | 71.84 | - | 5.860 | 694 | 1743 | - |
| Total | - | 406.63 | 88.138 | 6923 | 1747 | 1 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.228 | 17.94 | 4.53 | - |
| Superficie total: 385.96 m² |  |  |  |  |  |  |
| Nº de bloques de reticular = 1162 Uds. |  |  |  |  |  |  |

PÉRGOLA

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Losas macizas | - | 5.88 | 1.170 | 14 | - |
| Armadura base | - | - | - | 113 | - |
| Vigas | 6.70 | 16.31 | 1.240 | 157 | 1061 |
| Muros de hormigón armado | - | 165.01 | 16.790 | 1231 | - |
| Pilares | - | - | - | - | 64 |
| Total | - | 187.20 | 19.200 | 1515 | 1125 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.865 | 68.24 | 50.68 |
| Superficie total: 22.20 m² |  |  |  |  |  |

CASTILLETE

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Losas macizas | - | 2.12 | 0.420 | - |
| Armadura base | - | - | - | 42 |
| Vigas | 1.63 | 1.80 | 0.180 | 27 |
| Muros de hormigón armado | - | 7.45 | 0.841 | 89 |
| Pilares | 0.00 | - | - | - |
| Total | - | 11.37 | 1.441 | 158 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.368 | 40.31 |
| Superficie total: 3.92 m² |  |  |  |  |

Total obra

| Elemento | Encofrado. (m²). | Superficie. (m²). | Volumen. (m³). | Barras. (kg). | Laminado. (kg). | Pernos. (kg). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Losas de cimentación | - | 470.23 | 279.920 | 3772 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 12204 | - | - |
| Forjados reticulares | - | 1334.44 | 239.600 | 7692 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 4570 | - | - |
| Armadura base de ábacos | - | - | - | 2223 | - | - |
| Losas macizas | - | 92.49 | 21.600 | 169 | - | - |
| Armadura base | - | - | - | 1977 | - | - |
| Vigas | 266.44 | 253.55 | 78.390 | 6185 | 1061 | - |
| Muros de hormigón armado | - | 980.49 | 117.520 | 9418 | - | - |
| Placas de anclaje | - | - | - | - | 190 | 24 |
| Pilares | 251.33 | - | 20.630 | 3456 | 5637 | - |
| Total | - | 3131.20 | 757.660 | 51666 | 6888 | 24 |
| Índices (por m²) | - | - | 0.350 | 23.88 | 3.18 | 0.01 |
| Superficie total: 2163.50 m² |  |  |  |  |  |  |
| Nº de bloques de reticular = 5314 Uds. |  |  |  |  |  |  |